Práctica de laboratorio 3.1.5 Creación de una red peer-to-peer

CCNA Discovery

Networking para el hogar y pequeñas empresas

# Objetivos

Diseñar y crear una red peer-to-peer simple mediante un cable cruzado suministrado por el instructor.

Verificar la conectividad entre peers mediante el comando ping.

# Información básica/Preparación

En este laboratorio podrá diseñar y crear una red peer-to-peer simple con dos PC y un cable cruzado Ethernet.

Se necesitan los siguientes recursos:

- Dos PC con Windows XP Professional, cada una de ellas con una tarjeta de interfaz de red (NIC, Network Interface Card)

- Un cable cruzado Ethernet

## Paso 1: Diagrame la red

- Un diagrama de red es un mapa de la topología lógica de la red. En el espacio que aparece a continuación cree un borrador de una red peer-to-peer simple que se conecte con dos PC. Asigne para una de las PC la dirección IP 192.168.1.1 y para la otra PC asigne la dirección 192.168.1.2. Utilice etiquetas para indicar los medios de conexión y cualquier dispositivo de red necesario.

PC01 PC02 Cable ethernet Dirección ip : 192.168.1.1 Direccion ip: 192.168.1.2

- Una red simple como la que acaba de diseñar puede utilizar un hub o un switch como dispositivo central de conexión, o bien las PC pueden estar directamente conectadas. ¿Qué tipo de cable se necesita para una conexión Ethernet directa entre dos PC?

_ Para conectar dos PC directamente entre sí, sin usar un router o switch, necesitas un cable Ethernet cruzado. Este tipo de cable está diseñado específicamente para establecer una conexión directa entre dos dispositivos de red, como las dos PC en tu red simple

## Paso 2: Documente las PC

- Verifique la configuración de los nombres de computadora para cada PC y realice cualquier ajuste que sea necesario. Para cada PC seleccione Inicio y Panel de control. Haga clic en el ícono Sistema; a continuación haga clic en la ficha Nombre del equipo. Junto a Nombre completo del equipo escriba el nombre de la PC que se muestra:

| Nombre de PC1 | JOSE |
| --- | --- |
| Nombre de PC2 | JOSE2 |

- Compruebe que las dos PC no tengan el mismo nombre. De ser así cambie el nombre de una de las PC haciendo clic en el botón Cambiar; a continuación escriba un nuevo nombre en el campo Nombre del equipo y haga clic en Aceptar.

- Haga clic en Aceptar para cerrar la ventana Propiedades del sistema.

- ¿Por qué es importante que cada PC de una red tenga un nombre exclusivo?

Es importante ya que los nombres exclusivos facilitan la gestión, la identificación y la comunicación en una red.

## Paso 3: Conecte el cable Ethernet

- Use el cable cruzado Ethernet proporcionado por el instructor. Conecte un extremo del cable a la NIC Ethernet de la PC1.

- Conecte el otro extremo del cable a la NIC Ethernet de la PC2. Al insertar el cable debe escuchar un clic; esto le indicará que ha insertado correctamente el conector del cable en el puerto.

## Paso 4: Verifique la conectividad física

- Después de conectar el cable cruzado Ethernet a ambas PC observe cuidadosamente cada puerto Ethernet. Una luz (generalmente de color verde o ámbar) indica que se ha establecido una conectividad física entre las dos NIC. Intente desconectar el cable de una PC; a continuación vuelva a conectarlo a fin de verificar que se apague primero y se encienda después.

- Vaya a Panel de control, haga doble clic en el ícono Conexiones de red y verifique que se haya establecido la conexión de área local. En la siguiente imagen se muestra una conexión de área local activa. Si existen problemas de conectividad física verá una X roja sobre el ícono Conexión de área local con la frase Cable de red desconectado.

- Si en el ícono Conexión de área local no se indica que el cable está conectado intente solucionar el problema repitiendo los pasos 3 y 4. Es posible que sea necesario pedirle al instructor que verifique si está usando el cable cruzado Ethernet.

## Paso 5: Configure valores de IP

- Configure las direcciones lógicas para las dos PC, de modo que puedan comunicarse mediante TCP/IP. En una de las PC vaya a Panel de control, haga doble clic en el ícono Conexiones de red y a continuación haga clic con el botón secundario en Conexión de área local. En el menú desplegable seleccione Propiedades.

- Mediante la barra de desplazamiento de la ventana Propiedades de Conexión de área local desplácese hasta Protocolo de Internet (TCP/IP). Haga clic en el botón Propiedades.

- Seleccione el botón de opción Usar la siguiente dirección IP y a continuación escriba la siguiente información:

| Dirección IP | 192.168.1.1 |
| --- | --- |
| Máscara de subred | 255.255.255.0 |

- Haga clic en Aceptar y se cerrará la ventana Propiedades de Protocolo de Internet (TCP/IP). Haga clic en el botón Cerrar para salir de la ventana Propiedades de Conexión de área local.

- Repita los pasos 5a a 5d para la segunda PC usando la siguiente información:

| Dirección IP | 192.168.1.2 |
| --- | --- |
| Máscara de subred | 255.255.255.0 |

## Paso 6: Verifique la conectividad IP entre las dos PC

NOTA: Para probar la conectividad TCP/IP entre diferentes PC, Windows Firewall debe deshabilitarse de forma temporaria en ambas PC. Una vez completadas las pruebas, Windows Firewall debe volver a habilitarse.

- En PC1, en el escritorio de Windows XP, haga clic en Inicio. En el menú Inicio seleccione Panel de control y haga doble clic en Conexiones de red.

- Haga clic con el botón secundario en el ícono Conexión de área local y seleccione Propiedades.

Haga clic en la ficha Opciones avanzadas. Busque el botón Configuración y haga clic sobre él.

- Tome nota del estado de la configuración del firewall: ACTIVADO (ENCENDIDO) o DESACTIVADO (APAGADO) para el puerto Ethernet. _________________________________________________

- Si la configuración del firewall está activada seleccione el botón de opción Desactivado (no se recomienda) para desactivar el firewall. La configuración volverá a habilitarse en un paso posterior. En este cuadro de diálogo y en el siguiente haga clic en Aceptar para aplicar el cambio de esta configuración.

- Ahora que las dos PC están conectadas físicamente y configuradas correctamente con las direcciones IP, necesitamos asegurarnos de que se pueden comunicar entre sí. El comando ping es una manera simple de llevar a cabo esta tarea. El comando ping se incluye con el sistema operativo Windows XP.

- En la PC1 vaya a Inicio y luego a Ejecutar. Escriba cmd y haga clic en Aceptar. Aparecerá una ventana de entrada de comandos de Windows como se muestra en la figura a continuación.

- En la entrada > escriba ping 192.168.1.2 y presione Intro. Un comando ping correcto verificará la conectividad IP. Mostrará resultados similares a los que se muestran a continuación.

- Repita los pasos 6a a 6c en la segunda PC. La segunda PC efectuará un comando ping 192.168.1.1.

Solo pude hacerlo en una pc

- Cierre la ventana de entrada de comandos de Windows en ambas PC.

## Paso 7: Verifique la conectividad mediante Mis sitios de red

- Una PC puede compartir sus recursos con otras PC de la red. Las PC con recursos compartidos deben estar visibles en Mis sitios de red. En la PC1 vaya a Inicio, haga clic en Mis sitios de red y a continuación haga clic en Ver equipos del grupo de trabajo en el panel izquierdo.

- ¿Puede ver el ícono de la otra PC en la red peer-to-peer?

Si se podía ver.

- ¿Cuál es el nombre de la otra PC?

El nombre de la otra pc era JOSE2

- ¿Es el nombre que registró en el paso 2?

Si era el nombre con el que lo registre

- Lleve a cabo el paso 7a en la segunda PC.?

Solo pude hacerlo en una pc

f. Cierre cualquier ventana que esté abierta.

## Paso 8 (opcional; utilícelo sólo si el firewall se encontraba originalmente ACTIVADO): Volver a activar el firewall

- Si desactivó el firewall de Windows en el paso 6 haga clic en Inicio, seleccione Panel de control y abra el panel Conexiones de red.

- Haga clic con el botón secundario en el ícono de conexión de red Ethernet y seleccione Propiedades. Haga clic en la ficha Opciones avanzadas. Busque la opción Configuración y haga clic sobre ella.

- Si la configuración de firewall está desactivada (y estaba activada antes de comenzar este laboratorio) seleccione el botón de opción Activado para desactivar el firewall. En este cuadro de diálogo y en el siguiente haga clic en Aceptar para aplicar el cambio de esta configuración.

RESPUESTAS

PASO 2

PASO 4_

PASO 5

PASO 6